ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47 /2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 27.996,72 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Κ.Α. 70.05.6661.004/ 20.000,00€ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α. 70.05.6662.006/ 8.000,00€ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

2023

| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας | ΤΙΤΛΟΣ: ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 27.996,72 € (με 24% ΦΠΑ) 2023 |
| --- | --- | --- |

  - ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια  διαφόρων χρωμάτων και συναφών υλικών – απαραίτητων για την εφαρμογή των χρωμάτων, όπως για παράδειγμα πλαστικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, βερνικόχρωμα (λαδομπογιά) βαφής μεταλλικών επιφανειών, ακρυλικά χρώματα διαγράμμισης οδών και κοινόχρηστων χώρων, γυάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης, ρολά, πινέλα, διαλυτικά   κλπ  προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας του  Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων σε εργασίες συντήρησης των Δημοτικών Κτιρίων και των διαγραμμίσεων των δημοτικών οδών χωρικής αρμοδιότητας μας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των  είκοσι επτά χιλιάδων  εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ & εβδομήντα δύο λεπτών 27.996,72 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης προμήθειας, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η επιλογή του αναδόχου/ων θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έπειτα από σχετική απόφαση Δημάρχου,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016 (και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν4782/2021).

Αναλυτική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών, όπως επίσης και ενδεικτική τιμή ανά υλικό/μονάδα μέτρησης (η οποία προέκυψε από έρευνα αγοράς), δίνεται στα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης,  που συνοδεύουν την παρούσα.

Ο προμηθευτής  έχει την υποχρέωση της προμήθειας, μεταφοράς και παράδοσης των υλικών όπως προβλέπονται από την παρούσα μελέτη στις αποθήκες του Δήμου. Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται συνολικά ή τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της αρμόδιας Υπηρεσίας, χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο, έπειτα πάντα από σχετική εντολή-παραγγελία της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου.

Ο  προϋπολογισμός της  μελέτης ανέρχεται στο ποσό των  27.996,72 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και θα βαρύνει τους Κ.Α. 70.05.6661.004  &  Κ.Α. 70.05.6662.006 του Προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2023.

Τα CPV των υπό προμήθεια υλικών, αλλά και το ύψος της προϋπολογισμένης δαπάνης  ανά Κ.Α. είναι τα ακόλουθα:

Κ.Α. 70.05.6661.004:

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών για τη συντήρηση Δημοτικών κτιρίων

Ενδεικτικό ύψος  δαπάνης :  19.997,73€

CPV: 44812210-0, 44111400-5, 44820000-4, 39224210-3, 44511000-5, 44110000-4, 24200000-6, 44831300-7 , 44423000-1  , 90690000-0, 44820000-4 , 39540000-9

Κ.Α. 70.05.6662.006:

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης κοινόχρηστων χώρων

Ενδεικτικό ύψος δαπάνης:  7.998,99€

CPV: 44811000-8, 34922110-0, 44832000-1

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Κέρκυρα, …../…/2023 Η Συντάξασα - Αικατερίνη – Μαρία Αυθίνου Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κέρκυρα, ..../... /2023 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας - Εμμανουέλα Παπαδοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κέρκυρα, ……/... /2023 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου - Σπύρος Κορωνάκης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| --- | --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας | ΤΙΤΛΟΣ: ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 27.996,72 € (με 24% ΦΠΑ) 2023 |
| --- | --- | --- |

  - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα μέτρησης είδους, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.

β) Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά ,η εκφόρτωση και η παράδοση των ειδών στις αποθήκες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, οι νόμιμες κρατήσεις και πάσα αιτούμενη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνο και συμφώνως προς τους όρους εκτέλεσης της προμήθειας.

γ) Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

δ)Όπου αναφέρεται ο όρος  <περίπου>, επιτρέπεται απόκλιση 5% επί των τεχνικών προδιαγραφών.

Β’ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, οι τεχνικές προδιαγραφές για το κάθε υπό προμήθεια υλικό και οι αντίστοιχες τιμές μονάδας είναι οι παρακάτω:

Άρθρο 1ο: ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Προμήθεια , μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , ακρυλικού ασταριού πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Το ακρυλικό αστάρι θα πρέπει να είναι ημιδιάφανο, θα πρέπει να είναι αστάρι νερού με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες. Θα πρέπει να αποτελεί υπόστρωμα των υδατοδιαλυτών χρωμάτων όπως πλαστικών, τσιμεντοχρωμάτων κλπ. Θα πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα, να έχει υψηλή απόδοση, να βελτιώνει την εμφάνιση, την πρόσφυση και την καλυπτικότητα καθώς και την αντοχή του τελικού χρώματος. Θα πρέπει να είναι κατάλληλο υπόστρωμα για αλκαλικές επιφάνειες, τις οποίες θα πρέπει να εμποτίζει και να σταθεροποιεί. Θα πρέπει να είναι πρακτικά άοσμο κατά την χρήση του και να μην περιέχει αμμωνία. Θα πρέπει να είναι 100% ακρυλικό και να βελτιώνει το τελικό χρώμα.

Θα πρέπει να έχει απόδοση τουλάχιστον 18 m2 ανά λίτρο και ο χρόνος στεγνώματος στην αφή 15-30 λεπτά.

Η εφαρμογή του θα γίνεται με πινέλο , ρολό κλπ.

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη, κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία δέκα λίτρων ):  32,00  €  ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

Άρθρο 2ο : ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Προμήθεια , μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, έτοιμου προς χρήση ασταριού ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακά αδρανή και εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα, κατάλληλο για εφαρμογή ακόμη και σε λείες επιφάνειές . Το αστάρι θα πρέπει να έχει μεγάλη αντίσταση στα αλκάλια, να έχει τη δυνατότητα να μην αφήνει την εισερχόμενη υγρασία να εισχωρήσει και να προστατεύει την οικοδομή από ζημιές μη επιθυμητές. Η δομή του θα πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα διαπνοής του δομικού στοιχείου. Δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τη μόνιμη υγρασία και να γαλακτοποιείται από τη βροχή. Η μορφή του θα πρέπει να είναι παχύρρευστη πάστα, το χρώμα του κεραμιδί, η κοκκομετρία του από 0,1 έως 1mm , το  pH του 8,0±1,0 , ο χρόνος στεγνώματος θα πρέπει να είναι από μία έως δύο ώρες στην αφή, ανάλογα βέβαια και από την απορροφητικότητα του υποστρώματος και των καιρικών συνθηκών, να μην χρειάζεται αραίωση και να είναι έτοιμο προς χρήση.

Η θερμοκρασία εφαρμογής του θα πρέπει να είναι από +8 °C έως +35 °C  και η θερμοκρασιακή αντοχή του από -35 °C έως +100 °C .

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 5 Kg):  19,00 €  ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ

Άρθρο  3ο : ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, μαύρου πλαστικού χρώματος , κατάλληλου για εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικού χώρου κτιρίων όπως σκυρόδεμα, σοφά , τούβλα, γυψοσανίδες , παλιές βαμμένες επιφάνειες κλπ. Θα πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα , να είναι σχεδόν άοσμο και να μην περιέχει αμμωνία καθώς και να στεγνώνει εύκολα. Θα πρέπει να έχει υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο (ΕΝ13300 /ISO 11998) και πιστοποιητικό IAC GOLD ,Α+  στην ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων και σχεδόν μηδενικά ΠΟΕ.

Το ιξώδες θα πρέπει να είναι 110±10 KU (ASTM D 562 , 25°C).

Κατά την εφαρμογή του θα πρέπει να αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 10%, (0-10%).

Θα πρέπει να αποδίδει για μία στρώση περίπου  15-18 m2/L   και για δύο στρώσεις   περίπου 8-9 m2/L.

Ο χρόνος στεγνώματος θα πρέπει να είναι στην αφή 30-60 λεπτά και για την επαναβαφή έως 4 ώρες .

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 750 ml):   6,00 €  ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Άρθρο  4ο : ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΩΧΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, μαύρου πλαστικού χρώματος, κατάλληλου για εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικού χώρου κτιρίων όπως σκυρόδεμα, σοφά, τούβλα, γυψοσανίδες, παλιές βαμμένες επιφάνειες κλπ. Θα πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα, να είναι σχεδόν άοσμο και να μην περιέχει αμμωνία καθώς και να στεγνώνει εύκολα. Θα πρέπει να έχει υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο (ΕΝ13300 /ISO 11998) και πιστοποιητικό IAC GOLD ,Α+  στην ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων και σχεδόν μηδενικά ΠΟΕ.

Το ιξώδες θα πρέπει να είναι 110±10 KU (ASTM D 562 , 25°C).

Κατά την εφαρμογή του θα πρέπει να αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 10%, (0-10%).

Θα πρέπει να αποδίδει για μία στρώση περίπου  15-18 m2/L και για δύο στρώσεις  περίπου 8-9 m2/L.

Ο χρόνος στεγνώματος θα πρέπει να είναι στην αφή 30-60 λεπτά και για την επαναβαφή έως 4 ώρες .

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 750 ml):   6,00 €  ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Άρθρο  5ο : ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, μαύρου πλαστικού χρώματος, κατάλληλου για εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικού χώρου κτιρίων όπως σκυρόδεμα, σοφά, τούβλα, γυψοσανίδες, παλιές βαμμένες επιφάνειες κλπ. Θα πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα, να είναι σχεδόν άοσμο και να μην περιέχει αμμωνία καθώς και να στεγνώνει εύκολα. Θα πρέπει να έχει υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο (ΕΝ13300 /ISO 11998) και πιστοποιητικό IAC GOLD ,Α+  στην ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων και σχεδόν μηδενικά ΠΟΕ.

Το ιξώδες θα πρέπει να είναι 110±10 KU (ASTM D 562 , 25°C).

Κατά την εφαρμογή του θα πρέπει να αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 10%, (0-10%).

Θα πρέπει να αποδίδει για μία στρώση περίπου  15-18 m2/L και για δύο στρώσεις  περίπου 8-9 m2/L.

Ο χρόνος στεγνώματος θα πρέπει να είναι στην αφή 30-60 λεπτά και για την επαναβαφή έως 4 ώρες .

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 750 ml):   6,00 €  ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Άρθρο  6ο : ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΦΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , μαύρου πλαστικού χρώματος , κατάλληλου για εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικού χώρου κτιρίων όπως σκυρόδεμα, σοφά , τούβλα, γυψοσανίδες , παλιές βαμμένες επιφάνειες κλπ. Θα πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα , να είναι σχεδόν άοσμο και να μην περιέχει αμμωνία καθώς και να στεγνώνει εύκολα. Θα πρέπει να έχει υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο (ΕΝ13300 /ISO 11998) και πιστοποιητικό IAC GOLD ,Α+  στην ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων και σχεδόν μηδενικά ΠΟΕ.

Το ιξώδες θα πρέπει να είναι 110±10 KU (ASTM D 562 , 25°C).

Κατά την εφαρμογή του θα πρέπει να αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 10%, (0-10%).

Θα πρέπει να αποδίδει για μία στρώση περίπου  15-18 m2/L και για δύο στρώσεις  περίπου 8-9 m2/L.

Ο χρόνος στεγνώματος θα πρέπει να είναι στην αφή 30-60 λεπτά και για την επαναβαφή έως 4 ώρες .

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 750 ml):   6,00 €  ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Άρθρο  7ο : ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , μαύρου πλαστικού χρώματος , κατάλληλου για εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικού χώρου κτιρίων όπως σκυρόδεμα, σοφά , τούβλα, γυψοσανίδες , παλιές βαμμένες επιφάνειες κλπ. Θα πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα , να είναι σχεδόν άοσμο και να μην περιέχει αμμωνία καθώς και να στεγνώνει εύκολα. Θα πρέπει να έχει υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο (ΕΝ13300 /ISO 11998) και πιστοποιητικό IAC GOLD ,Α+  στην ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων και σχεδόν μηδενικά ΠΟΕ.

Το ιξώδες θα πρέπει να είναι 110±10 KU (ASTM D 562 , 25°C).

Κατά την εφαρμογή του θα πρέπει να αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 10%, (0-10%).

Θα πρέπει να αποδίδει για μία στρώση περίπου  15-18 m2/L και για δύο στρώσεις  περίπου 8-9 m2/L.

Ο χρόνος στεγνώματος θα πρέπει να είναι στην αφή 30-60 λεπτά και για την επαναβαφή έως 4 ώρες .

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 750 ml):   6,00 €  ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Άρθρο  8ο : ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 50mm x50 m

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις Αποθήκες  του Δήμου , υψηλής ποιότητας χαρτοταινίας διαστάσεων 50 mm x 50 m, κατάλληλης για μαρκάρισμα επιφανειών  για προστασία κατά την διάρκεια εργασιών και επισκευών κλπ. Θα πρέπει να έχει ανθεκτικότητα σε χρώματα , διαλυτικά κλπ,  πρόσφυση στα περισσότερα υλικά όπως μέταλλο, πλαστικό καουτσούκ κλπ, θα πρέπει να έχει αντοχή στη θερμοκρασία έως +60 °C.

Η χαρτοταίνια θα πρέπει να μην αφήνει κατάλοιπα και να είναι εύκολη στη χρήση.

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο ( χαρτοταινία 50mm x 50 m ): 2,50 €  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο  9ο : ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ,50mm

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις Αποθήκες  του Δήμου, υψηλής ποιότητας στοκαδόρου με ξύλινη λαβή. Ο στοκαδόρος θα είναι κατασκευασμένος από ατσάλι υψηλής ποιότητας , θα έχει μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα κατά την εργασία  και η λάμα θα πρέπει να έχει καλή ελαστικότητα.

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο :  1,70 €    ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο  10ο: ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ,60mm

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις Αποθήκες  του Δήμου , υψηλής ποιότητας στοκαδόρου με ξύλινη λαβή. Ο στοκαδόρος θα είναι κατασκευασμένος από ατσάλι υψηλής ποιότητας , θα έχει μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα κατά την εργασία  και η λάμα θα πρέπει να έχει καλή ελαστικότητα.

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη, κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο :  1,70  €   ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο  11ο : ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , άσπρου πλαστικού χρώματος , κατάλληλου για εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικού χώρου κτιρίων όπως σκυρόδεμα, σοφά , τούβλα, γυψοσανίδες , παλιές βαμμένες επιφάνειες κλπ. Θα πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα , να είναι σχεδόν άοσμο και να μην περιέχει αμμωνία καθώς και να στεγνώνει εύκολα. Θα πρέπει να έχει υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο (ΕΝ13300 /ISO 11998) και πιστοποιητικό IAC GOLD ,Α+  στην ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων  και σχεδόν μηδενικά ΠΟΕ.

Το ιξώδες θα πρέπει να είναι 110±KU (ASTM D 562 , 25°C) και η και πυκνότητα 1,45 ± 0,02 kg /L (ISO 2811)

Κατά την εφαρμογή του θα πρέπει να αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 10% με νερό , (0-10%).

Θα πρέπει να αποδίδει για μία στρώση τουλάχιστον 15  m2/L και για δύο στρώσεις τουλάχιστον  8  m2/L

Ο χρόνος στεγνώματος θα πρέπει να είναι στην αφή 30-60 λεπτά και για την επαναβαφή έως 4 ώρες

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 10 λίτρων ):   38,00  ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

Άρθρο  12ο : ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΠΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, υψηλής ποιότητας άσπρου ακρυλικού χρώματος, με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες για εξωτερική χρήση. Θα πρέπει να προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα , ασυναγώνιστη απόδοση και εξαιρετική αντοχή στις έντονες καιρικές συνθήκες. Θα πρέπει να είναι εύκολο στο άπλωμα , να δίνει λεία ματ επιφάνεια και να εξασφαλίζει διαπνοή στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Θα πρέπει να έχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, μπετόν, σπατουλαριστές επιφάνειες , ξύλο κ.α. , μετά από την κατάλληλη προετοιμασία.

Το χρώμα θα πρέπει να είναι 100% ακρυλικό, πιστοποιημένο ψυχρό 100% ακρυλικό χρώμα, θα πρέπει να έχει μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα, μεγάλη αντοχή στις έντονες καιρικές συνθήκες, υψηλή τιμή ανακλαστικότητας (SR), υψηλό συντελεστή εκπομπής (ε) και υψηλό δείκτη ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI), Ιξώδες 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C), Πυκνότητα 1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) , για το λευκό και αραίωση με νερό 0-10%.

Η απόδοση του θα πρέπει να είναι για µία στρώση τουλάχιστον 15 m2 /L και για δύο στρώσεις τουλάχιστον 8- m2 /L , ο χρόνος στεγνώματος του θα πρέπει να είναι στην αφή 30-60 min με επαναβαφή έως 4 h.

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 10 λίτρων):   42,00 €  ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

Άρθρο 13ο  : XEΙΡΟΛΑΒΗ ΡΟΛΛΟΥ 18cm

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ,χειρολαβής κατάλληλης για ρολό βαφής 18cm. Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο :   1,20 €  ΕΝΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 14ο : ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΡΟΛΛΟ 18cm

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ,συνθετικού ρολού 28 cm. Το ρολο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανώτερης πυκνής πλέξης πολυεστερικό ύφασμα, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους χρωμάτων και να είναι θερμοκολλημένο σε σωλήνα πολυπροπυλενίου. Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε χρώμα πλαστικό, ακρυλικό και σε υδροχρώματα.

Η διάμετρος του σωλήνα θα πρέπει να είναι φ50,  το μήκος πέλους περίπου 1,8 εκατοστά και το μήκος υφάσματος περίπου 2,4 cm .

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συνθετικό ρολό):  2,30  €  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 15ο  : ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΙΧΑΣ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, πινέλου βαφής με διπλή επένδυση τρίχας, πλάτους βαφής έξι (5) εκατοστών.

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη  ,κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο  :  3,00  €  ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

Άρθρο  16ο : ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 2 μέτρων

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις Αποθήκες  του Δήμου , κονταριού μεταλλικού πτυσσόμενου 2 μέτρων, κατάλληλου για ρολό βαψίματος κλπ. Το κοντάρι θα πρέπει να είναι μεταλλικό για να είναι ελαφρύ και εύχρηστο από τον χρήστη. Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την βαφή ψιλών σημείων.

Η διάσταση του θα πρέπει να είναι δύο μέτρα.

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο  :  3,70 €  ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο  17ο : ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 3  μέτρων

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις Αποθήκες  του Δήμου , κονταριού μεταλλικού πτυσσόμενου 3 μέτρων , κατάλληλου για ρολό βαψίματος κλπ.

Το κοντάρι θα πρέπει να είναι μεταλλικό για να είναι ελαφρύ και εύχρηστο από τον χρήστη.

Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την βαφή ψιλών σημείων.

Η διάσταση του θα πρέπει να είναι τρία μέτρα.

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο :  4,00 €  ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

Άρθρο  18ο: ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, αντισκωριακού χρώματος ενός συστατικού, χρώματος ΜΑΥΡΟΥ, άριστης ποιότητας, κατάλληλο για απευθείας εφαρμογή, χωρίς την χρήση αντισκωριακού ασταριού, σε καινούργιες, παλιές ή και σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες εξωτερικού χώρου όπως π.χ. παγκάκια, κάγκελα, με ιδιαίτερη αντοχή στη κρούση και με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, σε συσκευασία των 2,5 λίτρων. Θα πρέπει να έχει ισχυρή πρόσφυση, σκληρότητα, ελαστικότητα και να προσφερει προστασία από την διάβρωση.

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη ,κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 2,5 λίτρων): 28,00 €  ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

Άρθρο  19ο: ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, αντισκωριακού χρώματος ενός συστατικού, χρώματος ΛΕΥΚΟΥ, άριστης ποιότητας, κατάλληλο για απευθείας εφαρμογή, χωρίς την χρήση αντισκωριακού ασταριού, σε καινούργιες, παλιές ή και σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες εξωτερικού χώρου όπως π.χ. παγκάκια, κάγκελα, με ιδιαίτερη αντοχή στη κρούση και με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, σε συσκευασία των 2,5 λίτρων. Θα πρέπει να έχει ισχυρή πρόσφυση, σκληρότητα, ελαστικότητα και να προσφέρει προστασία από την διάβρωση.

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη ,κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 2,5 λίτρων): 28,00  €  ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

Άρθρο  20ο  : ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, αντισκωριακού χρώματος ενός συστατικού, χρώματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ(κωδικός απόχρωσης RAL 6009) , άριστης ποιότητας, κατάλληλο για απευθείας εφαρμογή, χωρίς την χρήση αντισκωριακού ασταριού, σε καινούργιες, παλιές ή και σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες εξωτερικού χώρου όπως π.χ. παγκάκια, κάγκελα, με ιδιαίτερη αντοχή στη κρούση και με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, σε συσκευασία των 2,5 λίτρων. Θα πρέπει να έχει ισχυρή πρόσφυση, σκληρότητα, ελαστικότητα και να προσφερει προστασία από την διάβρωση.

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη ,κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 2,5 λίτρων): 26,00 €  ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ   ΕΥΡΩ

Άρθρο 21ο : ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ WHITE SPIRIT

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, διαλύτη χρωμάτων (white spirit) ,κατάλληλου για αστάρια μετάλλων, ριπολίνες, ντουκοχρώματα, αστάρια τοιχοποιίας, χρωμάτα,  για εφαρμογή με πινέλο και ρολό, απολίπανση επιφανειών, αραίωση χρωμάτων, βερνικιών και ασφαλτικών υλικών, αραίωση βερνικοχρωμάτων. O διαλύτης χρωμάτων white spirit θα πρέπει να είναι  παράγωγο του πετρελαίου με βάση μίγμα υδρογονανθράκων.

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 15 λίτρων): 34,00  €  ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ

Άρθρο 22ο : ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 2x2 , χοντρό μέγεθος

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , λειαντικού σφουγγαριού 2 x 2 , χοντρού μεγέθους.

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Διπλής όψεως

- Σχεδιασμένο για υγρή ή ξηρή λείανση

- Κατάλληλο για ξύλο , μέταλλο  , αστάρι , χρώμα κ.α.

- Με επίστρωση λειαντικών  κόκκων οξειδίου αλουμίνιου

- Εμποτισμένο με αδιάβροχη εποξική ρητίνη

Τιμή ανά τεμάχιο:  0,52   €  ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 23ο : ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 2x2 , μεσαίο  μέγεθος

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , λειαντικού σφουγγαριού 2 x 2 , μεσαίου μεγέθους.

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Διπλής όψεως

- Σχεδιασμένο για υγρή ή ξηρή λείανση

- Κατάλληλο για ξύλο , μέταλλο  , αστάρι , χρώμα κ.α.

- Με επίστρωση λειαντικών  κόκκων οξειδίου αλουμίνιου

- Εμποτισμένο με αδιάβροχη εποξική ρητίνη

Τιμή ανά τεμάχιο:  0,52   €  ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 24ο : ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 4x4 , χοντρό μέγεθος

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , λειαντικού σφουγγαριού 4 x 4 , χοντρού  μεγέθους.

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Διπλής όψεως

- Σχεδιασμένο για υγρή ή ξηρή λείανση

- Κατάλληλο για ξύλο , μέταλλο  , αστάρι , χρώμα κ.α.

- Με επίστρωση λειαντικών  κόκκων οξειδίου αλουμίνιου

- Εμποτισμένο με αδιάβροχη εποξική ρητίνη

Τιμή ανά τεμάχιο:  0,60   €  ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 25ο : ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 4x4 , μεσαίο  μέγεθος

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , λειαντικού σφουγγαριού 4 x4 , μεσαίου μεγέθους.

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Διπλής όψεως

- Σχεδιασμένο για υγρή ή ξηρή λείανση

- Κατάλληλο για ξύλο , μέταλλο  , αστάρι , χρώμα κ.α.

- Με επίστρωση λειαντικών  κόκκων οξειδίου αλουμίνιου

- Εμποτισμένο με αδιάβροχη εποξική ρητίνη

Τιμή ανά τεμάχιο:  0,60   €  ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 26ο : ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no80

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , πατόχαρτου no80.

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Βαρύ χαρτί

- κατάλληλο για τρίψιμο σκληρού ξύλου ,  δάπεδα , αστάρι , χρώμα , μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες κ.α.

- Ικανότητα να αφαιρεί πολύ υλικό

Τιμή ανά τεμάχιο (ενός (1) μέτρου) :  1,40   €  ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 27ο : ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ   no120

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , πατόχαρτου no120.

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Βαρύ χαρτί

- κατάλληλο για τρίψιμο σκληρού ξύλου ,  δάπεδα , αστάρι , χρώμα , μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες κ.α.

- Ικανότητα να αφαιρεί πολύ υλικό

Τιμή ανά τεμάχιο (ενός (1) μέτρου) :  1,40   €  ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 28ο : ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no150

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , πατόχαρτου no150.

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Βαρύ χαρτί

- κατάλληλο για τρίψιμο σκληρού ξύλου ,  δάπεδα , αστάρι , χρώμα , μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες κ.α.

- Ικανότητα να αφαιρεί πολύ υλικό

Τιμή ανά τεμάχιο(ενός (1) μέτρου):  1,30   €  ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 29ο : ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no180

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , πατόχαρτου no180.

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Βαρύ χαρτί

- κατάλληλο για τρίψιμο σκληρού ξύλου,  δάπεδα , αστάρι , χρώμα , μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες κ.α.

- Ικανότητα να αφαιρεί πολύ υλικό

Τιμή ανά τεμάχιο: (ενός (1) μέτρου): 1,30   €  ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 30ο : ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no220

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , πατόχαρτου no180.

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Βαρύ χαρτί

- κατάλληλο για τρίψιμο σκληρού ξύλου ,  δάπεδα , αστάρι , χρώμα , μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες κ.α.

- Ικανότητα να αφαιρεί πολύ υλικό

Τιμή ανά τεμάχιο (ενός (1) μέτρου) :  1,30   €  ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 31ο : ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΥΡΤΗ ΜΑΚΡΙΑ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , συρματόβουρτσας χειρός κυρτής μακριάς .

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Να είναι βαρέως τύπου με πυκνά  πτυχωτά σύρματα ορείχαλκου

- Να έχει  εργονομική μακριά πλαστική λαβή

- Να είναι ιδανική για την αφαίρεση σκουριάς

- Να είναι ιδανική για τον καθαρισμό και την προετοιμασία  μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών

Τιμή ανά τεμάχιο:  3,60  € ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 32ο : ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , συρματόβουρτσας χειρός ανοξείδωτης .

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Να έχει  εργονομική πλαστική λαβή

- Να είναι ιδανική για την αφαίρεση σκουριάς

- Να είναι ιδανική για τον καθαρισμό και την προετοιμασία  μεταλλικών επιφανειών

- Μήκος 25 cm

- Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό

Τιμή ανά τεμάχιο:  3,60  €  ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 33ο : Χαρτί προστασίας Οντουλέ  1m x 45 m

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , χαρτιού προστασίας ΄΄Οντουλέ΄΄ διαστάσεων 1m x 45 m.

Τιμή ανά τεμάχιο:  23,00  €  ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

Άρθρο 34ο : Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου , αντισκωριακού ασταριού μεταλλικών επιφανειών .

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Αραίωση 5-10 %

- Απόδοση 14-16 m2L

- Χρόνος στεγνώματος ASTM D-5895    : 1-3 ώρες

- μέθοδο εφαρμογής  με πινέλο , ρολό ή πιστόλι airless

- πυκνότητα κατά ISO 2811  στους 25ο C  : 1,25 – 1,38 g/mL

- Ιξώδες ASTM D 562-05 στους 25ο C : 90 KU(±15)

- Ιξώδες  βαφής ASTM D 562-05 στους 25ο C : 75 KU (±15)

- Πρόσφυση κατά ISO 2409 : κλάση 0 (μηδέν) (<5% αποκόλληση από σιδηρούχο μεταλλικό υπόστρωμα R-36)

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο(συσκευασία 2,5 λίτρων) :  19,00   €  ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

Άρθρο 35ο   : ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΣΑΤΙΝΕ ΑΧΡΩΜΟ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, άχρωμου σατινέ  βερνικιού ξύλου, υδατοδιαλυτού, άοσμου, ενός συστατικού, με βάση  συνδυασμό αυτοδικτυούμενων ακρυλικών και πολυουρεθανικών ρητινών, για ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων .

Θα πρέπει να έχει εύκολο άπλωμα και μεγάλη αντοχή στις έντονες καιρικές συνθήκες , όπως η έντονη ηλιοφάνεια ή η αυξημένη υγρασία, με υψηλή προστατευτική δράση εναντίον του σαρακιού και μυκήτων που προσβάλλουν το ξύλο και υδατοαπωθητικό.

Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3 για τη μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων από παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα.

Θα πρέπει να έχει μεγάλη σκληρότητα και ελαστικότητα για εσωτερική και εξωτερική χρήση, να είναι ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα για τη μέγιστη ανθεκτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια.

Αραίωση με  νερό Έως 10 %

Η απόδοση θα είναι για µία στρώση τουλάχιστον 12 m2 /L και για δύο στρώσεις τουλάχιστον 6 m2 /L

Χρόνος στεγνώματος στην αφή 1-2 h και στην επαναβαφή έως 8 h

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 2,5 λίτρων):  33,00 €  ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

Άρθρο 36ο   : ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, συντηρητικό ξύλου.

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- να είναι άχρωμο

- κατάλληλο για προετοιμασία εξωτερικών επιφανειών πριν το βάψιμο με βερνίκι

- να προστατεύει από τη μούχλα , τους μύκητες το σαράκι κ.α.

- να  πληρεί την νέα Ευρωπαική νομοθεσία

- να εμποτίζει σε βάθος το ξύλο

- μέθοδο εφαρμογής με πινέλο ή ρόλο

- χρόνος στεγνώματος 1-2 ώρες

- στιλπνότητα ματ

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 2,5 λίτρων):  30,00 €  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ

Άρθρο 37ο   : ΥΓΡΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, υγρού απομάκρυνσης επιτοίχιων παραστάσεων .

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- να είναι ισχυρό καθαριστικό υγρό

- να είναι κατάλληλο για χρήση σε καθαρισμό επιφανειών όπως μέταλλο , μάρμαρο , πέτρα , γυαλί κ.α.

- απόχρωση διαφανές

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη,   κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 4 λίτρων):  38,00 €  ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ   ΕΥΡΩ

Άρθρο 38ο   : ΣΧΟΙΝΙ 8 mm

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, σχοινιού 8mm με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- διάμετρο 8 mm

- υλικό κατασκευής πολυεστέρας

- βυθιζόμενο

- χρώματος άσπρο και μαύρο

- με καλή αντοχή στις τριβές

Τιμή ανά μέτρο:  0,25 €  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 39ο   : ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1871 ΄ Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – φυσικές ιδιότητες ΄ και συγκεκριμένα οι κατηγορίες LF7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UV1, για την επιταχυνόμενη γήρανση UV και BR2 για την επίδραση της ασφάλτου.

Επιπλέον το υπό προμήθεια χρώμα θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι:

1) Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες.

2) Όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα να εξατμίζεται και να σχηματίζει σταθερό υμένα, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, ακραίων θερμοκρασιών και των διερχόμενων οχημάτων.

3) Να συνδυάζεται άριστα με τα γυάλινα σφαιρίδια προδιαγραφών EN 1423, να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει σε αυτά ικανοποιητική πρόσφυση.

4)Να εφαρμόζεται εύκολα με τις συνήθεις μεθόδους και μέσα διαγράμμισης οδών.

5)Να μην παρουσιάζει ρηγματώσεις, απολεπίσεις και απώλεια πρόσφυσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

6)Αραίωση με διαλυτικό νίτρου 5-10%

7)ιξώδες 85 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C), Πυκνότητα 1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

8)Απόδοση για πάχος υγρής στρώσης 200 μm τουλάχιστον 2 m2/L και για πάχος υγρής στρώσης 400μm τουλάχιστον 1 m2/L.

9)Χρόνος στεγνώματος στην αφή 10-20 min και επαναβαφή έως 4 h.

10)Υψηλή ανακλαστικότητα και ταχυστέγνωτο

11)Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες

12)λεπτότητα κόκκων μικρότερη ή ίση του 3, κατά HEGMAN

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 25 κιλών ): 82,00 €  ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

Άρθρο 40ο : ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1871 ΄ Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – φυσικές ιδιότητες ΄ και συγκεκριμένα οι κατηγορίες LF7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UV1, για την επιταχυνόμενη γήρανση UV και BR2 για την επίδραση της ασφάλτου.

Επιπλέον το υπό προμήθεια χρώμα θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι:

1) Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες.

2) Όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα να εξατμίζεται και να σχηματίζει σταθερό υμένα, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, ακραίων θερμοκρασιών και των διερχόμενων οχημάτων.

3) Να συνδυάζεται άριστα με τα γυάλινα σφαιρίδια προδιαγραφών EN 1423, να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει σε αυτά ικανοποιητική πρόσφυση.

4)Να εφαρμόζεται εύκολα με τις συνήθεις μεθόδους και μέσα διαγράμμισης οδών.

5)Να μην παρουσιάζει ρηγματώσεις, απολεπίσεις και απώλεια πρόσφυσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

6)Αραίωση με διαλυτικό νίτρου 5-10%

7)ιξώδες 85 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα 1,41 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

8)Απόδοση για πάχος υγρής στρώσης 200 μm τουλάχιστον 2 m2/L και για πάχος υγρής στρώσης 400μm τουλάχιστον 1 m2/L.

9)Χρόνος στεγνώματος στην αφή 10-20 min και επαναβαφή έως 4 h.

10)Υψηλή ανακλαστικότητα και ταχυστέγνωτο

11)Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες

12)λεπτότητα κόκκων μικρότερη ή ίση του 3, κατά HEGMAN

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 25 κιλά ): 96,00 € ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ   ΕΥΡΩ

Άρθρο 41ο : ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης οδών, υλικό το οποίο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1423 περί ΄ Υλικών επίπασης, υάλινων σφαιριδίων, αντιολισθητικών αδρανών και μιγμάτων αυτών.

Σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ η κοκκομετρική διαβάθμιση των σφαιριδίων θα πρέπει να κυμαίνεται εντός των ορίων του κάτωθι πίνακα:

| Κόσκινα ISO 565-R40/3 μm | Συνολικό συγκρατούμενο βάρος % |
| --- | --- |
| 850 | 0-2 |
| 710 | 0-10 |
| 425 | 25-65 |
| 250 | 70-95 |
| 150 | 95-100 |

Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων, πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και το 20% αυτών να φέρει επικάλυψη επίπλευσης. Ο παραγωγός του υλικού, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος οπωσδήποτε με πιστοποίηση ISO 9001, το οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, εάν αυτό του ζητηθεί

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη ,κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 25 κιλών): 40,00  €  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Άρθρο 42ο : ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, διαλυτικού νίτρου, γενικής χρήσεως, κατάλληλου για αραίωση προϊόντων βάσεως νιτροκυτταρίνης και καθαρισμό εργαλείων.

Δυνατότητα αποθήκευσης χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του για δύο έτη ,κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία 15 λίτρων):  36,30  €  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Κέρκυρα, …../…/2023 Η Συντάξασα - Αικατερίνη – Μαρία Αυθίνου Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κέρκυρα, ..../... /2023 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας - Εμμανουέλα Παπαδοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κέρκυρα, ……/... /2023 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου - Σπύρος Κορωνάκης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| --- | --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας | ΤΙΤΛΟΣ: ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 27.996,72 € (με 24% ΦΠΑ) 2023 |
| --- | --- | --- |

  - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ανά Κ.Α. |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Τιμή Μονάδας (άνευ Φ.Π.Α.) σε Ευρώ | Φ.Π.Α. | ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 70.05.6661.004 | 70.05.6662.006 |  |  |  |  |
| 1 | ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | 44110000-4 | Τεμ. | 16 | - |  |  | 24% | 512,00 |
| 2 | ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ | 44110000-4 | Τεμ. | 8 | - |  |  | 24% | 152,00 |
| 3 | ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 10 | - |  |  | 24% | 60,00 |
| 4 | ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΩΧΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 14 | - |  |  | 24% | 84,00 |
| 5 | ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 8 | - |  |  | 24% | 48,00 |
| 6 | ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΦΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 12 | - |  |  | 24% | 7,002 |
| 7 | ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 10 | - |  |  | 24% | 6,000 |
| 8 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 50mmx50m | 44423000-1 | Τεμ. | 240 | - |  |  | 24% | 600,00 |
| 9 | ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ , 50ΜΜ | 44511000-5 | Τεμ. | 12 | - |  |  | 24% | 20,40 |
| 10 | ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ , 60ΜΜ | 44511000-5 | Τεμ. | 10 | - |  |  | 24% | 17,00 |
| 11 | ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 60 | - |  |  | 24% | 2280,00 |
| 12 | ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΠΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 20 | - |  |  |  | 840,00 |
| 13 | ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΡΟΛΛΟΥ 18cm | 39224210-3 | Τεμ. | 50 | - |  |  | 24% | 60,00 |
| 14 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΡΟΛΛΟ 18cm | 39224210-3 | Τεμ. | 160 | - |  |  | 24% | 368,00 |
| 15 | ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΙΧΑΣ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ | 39224210-3 | Τεμ. | 90 | - |  |  | 24% | 270,00 |
| 16 | ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ , 2 ΜΕΤΡΩΝ | 44511000-5 | Τεμ. | 40 | - |  |  | 24% | 148,00 |
| 17 | ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ , 3 ΜΕΤΡΩΝ | 44511000-5 | Τεμ. | 40 | - |  |  | 24% | 160,00 |
| 18 | ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | 44812210-0 | Τεμ. | 30 | - |  |  | 24% | 840,00 |
| 19 | ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | 44812210-0 | Τεμ. | 25 | - |  |  | 24% | 700,00 |
| 20 | ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | 44812210-0 | Τεμ. | 200 | - |  |  | 24% | 5200,00 |
| 21 | ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ WHITE SPIRIT | 24200000-6 | Τεμ. | 22 | - |  |  | 24% | 748,00 |
| 22 | ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 2x2 , χοντρό μέγεθος | 44423000-1 | Τεμ. | 75 | - |  |  | 24% | 39,00 |
| 23 | ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 2x2 , μεσαίο μέγεθος | 44423000-1 | Τεμ. | 75 | - |  |  | 24% | 39,00 |
| 24 | ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 4x4 , χοντρό μέγεθος | 44423000-1 | Τεμ. | 90 | - |  |  | 24% | 54,00 |
| 25 | ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 4x4 , μεσαίο μέγεθος | 44423000-1 | Τεμ. | 90 | - |  |  | 24% | 54,00 |
| 26 | ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no80 | 44423000-1 | Τεμ. | 80 | - |  |  | 24% | 112,00 |
| 27 | ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no120 | 44423000-1 | Τεμ. | 80 | - |  |  | 24% | 112,00 |
| 28 | ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no150 | 44423000-1 | Τεμ. | 80 | - |  |  | 24% | 104,00 |
| 29 | ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no180 | 44423000-1 | Τεμ. | 80 | - |  |  | 24% | 104,00 |
| 30 | ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no220 | 44423000-1 | Τεμ. | 80 | - |  |  | 24% | 104,00 |
| 31 | ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΥΡΤΗ ΜΑΚΡΙΑ | 44423000-1 | Τεμ. | 60 | - |  |  | 24% | 216,00 |
| 32 | ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ | 44423000-1 | Τεμ. | 38 | - |  |  | 24% | 136,80 |
| 33 | ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΝΤΟΥΛΕ 1m x 45 m | 44423000-1 | Τεμ. | 30 | - |  |  | 24% | 690,00 |
| 34 | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | 44110000-4 | Τεμ. | 25 | - |  |  | 24% | 475,00 |
| 35 | ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΣΑΤΙΝΕ ΑΧΡΩΜΟ | 44820000-4 | Τεμ. | 5 | - |  |  | 24% | 165,00 |
| 36 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ | 44820000-4 | Τεμ. | 6 | - |  |  | 24% | 180,00 |
| 37 | ΥΓΡΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ | 44110000-4 | Τεμ. | 6 | - |  |  | 24% | 228,00 |
| 38 | ΣΧΟΙΝΙ 8 mm | 39540000-9 | Μέτρο | 300 | - |  |  | 24% | 75,00 |
| 39 | ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ | 44811000-8 | Τεμ. | - | 55 |  |  | 24% | 4510,00 |
| 40 | ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ | 44811000-8 | Τεμ. | - | 10 |  |  | 24% | 960,00 |
| 41 | ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ | 34922110-0 | Τεμ. | - | 10 |  |  | 24% | 400,00 |
| 42 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ | 44832000-1 | Τεμ. | - | 16 |  | = | 24% | 580,80 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ άνευ ΦΠΑ |  |  |  |  |  | 22.578,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  | 5418,72 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ |  |  |  |  |  | 27.996,72 |

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Κέρκυρα, …../…/2023 Η Συντάξασα - Αικατερίνη – Μαρία Αυθίνου Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κέρκυρα, ..../... /2023 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας - Εμμανουέλα Παπαδοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κέρκυρα, ……/... /2023 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου - Σπύρος Κορωνάκης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| --- | --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας | ΤΙΤΛΟΣ: ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 27.996,72 (με 24% ΦΠΑ) 2023 |
| --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ανά Κ.Α. |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Τιμή Μονάδας (άνευ Φ.Π.Α.) σε Ευρώ | Φ.Π.Α. | ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 70.05.6661.004 | 70.05.6662.006 |  |  |  |  |
| 1 | ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | 44110000-4 | Τεμ. | 16 | - | 16 |  | 24% |  |
| 2 | ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ | 44110000-4 | Τεμ. | 8 | - | 8 |  | 24% |  |
| 3 | ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 10 | - | 10 |  | 24% |  |
| 4 | ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΩΧΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 14 | - | 14 |  | 24% |  |
| 5 | ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 8 | - | 8 |  | 24% |  |
| 6 | ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΦΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 12 | - | 12 |  | 24% |  |
| 7 | ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 10 | - | 10 |  | 24% |  |
| 8 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 50mmx50m | 44423000-1 | Τεμ. | 240 | - | 240 |  | 24% |  |
| 9 | ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ , 50ΜΜ | 44511000-5 | Τεμ. | 12 | - | 12 |  | 24% |  |
| 10 | ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ , 60ΜΜ | 44511000-5 | Τεμ. | 10 | - | 10 |  | 24% |  |
| 11 | ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 60 | - | 60 |  | 24% |  |
| 12 | ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΠΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 44111400-5 | Τεμ. | 20 | - | 20 |  |  |  |
| 13 | ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΡΟΛΛΟΥ 18cm | 39224210-3 | Τεμ. | 50 | - | 50 |  | 24% |  |
| 14 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΡΟΛΛΟ 18cm | 39224210-3 | Τεμ. | 160 | - | 160 |  | 24% |  |
| 15 | ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΙΧΑΣ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ | 39224210-3 | Τεμ. | 90 | - | 90 |  | 24% |  |
| 16 | ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ , 2 ΜΕΤΡΩΝ | 44511000-5 | Τεμ. | 40 | - | 40 |  | 24% |  |
| 17 | ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ , 3 ΜΕΤΡΩΝ | 44511000-5 | Τεμ. | 40 | - | 40 |  | 24% |  |
| 18 | ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | 44812210-0 | Τεμ. | 30 | - | 30 |  | 24% |  |
| 19 | ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | 44812210-0 | Τεμ. | 25 | - | 25 |  | 24% |  |
| 20 | ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | 44812210-0 | Τεμ. | 200 | - | 200 |  | 24% |  |
| 21 | ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ WHITE SPIRIT | 24200000-6 | Τεμ. | 22 | - | 22 |  | 24% |  |
| 22 | ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 2x2 , χοντρό μέγεθος | 44423000-1 | Τεμ. | 75 | - | 75 |  | 24% |  |
| 23 | ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 2x2 , μεσαίο μέγεθος | 44423000-1 | Τεμ. | 75 | - | 75 |  | 24% |  |
| 24 | ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 4x4 , χοντρό μέγεθος | 44423000-1 | Τεμ. | 90 | - | 90 |  | 24% |  |
| 25 | ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 4x4 , μεσαίο μέγεθος | 44423000-1 | Τεμ. | 90 | - | 90 |  | 24% |  |
| 26 | ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no80 | 44423000-1 | Τεμ. | 80 | - | 80 |  | 24% |  |
| 27 | ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no120 | 44423000-1 | Τεμ. | 80 | - | 80 |  | 24% |  |
| 28 | ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no150 | 44423000-1 | Τεμ. | 80 | - | 80 |  | 24% |  |
| 29 | ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no180 | 44423000-1 | Τεμ. | 80 | - | 80 |  | 24% |  |
| 30 | ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ no220 | 44423000-1 | Τεμ. | 80 | - | 80 |  | 24% |  |
| 31 | ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΥΡΤΗ ΜΑΚΡΙΑ | 44423000-1 | Τεμ. | 60 | - | 60 |  | 24% |  |
| 32 | ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ | 44423000-1 | Τεμ. | 38 | - | 38 |  | 24% |  |
| 33 | ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΝΤΟΥΛΕ 1m x 45 m | 44423000-1 | Τεμ. | 30 | - | 30 |  | 24% |  |
| 34 | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | 44110000-4 | Τεμ. | 25 | - | 25 |  | 24% |  |
| 35 | ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΣΑΤΙΝΕ ΑΧΡΩΜΟ | 44820000-4 | Τεμ. | 5 | - | 5 |  | 24% |  |
| 36 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ | 44820000-4 | Τεμ. | 6 | - | 6 |  | 24% |  |
| 37 | ΥΓΡΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ | 44110000-4 | Τεμ. | 6 | - | 6 |  | 24% |  |
| 38 | ΣΧΟΙΝΙ 8 mm | 39540000-9 | Μέτρο | 300 | - | 300 |  | 24% |  |
| 39 | ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ | 44811000-8 | Τεμ. | - | 55 | 55 |  | 24% |  |
| 40 | ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ | 44811000-8 | Τεμ. | - | 10 | 10 |  | 24% |  |
| 41 | ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ | 34922110-0 | Τεμ. | - | 10 | 10 |  | 24% |  |
| 42 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ | 44832000-1 | Τεμ. | - | 16 | 16 |  | 24% |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ άνευ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |

Κέρκυρα    /    / 2023

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Κέρκυρα, …../…/2023 Η Συντάξασα - Αικατερίνη – Μαρία Αυθίνου Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κέρκυρα, ..../... /2023 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας - Εμμανουέλα Παπαδοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κέρκυρα, ……/... /2023 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου - Σπύρος Κορωνάκης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| --- | --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας | ΤΙΤΛΟΣ: ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 27.996,72 (με 24% ΦΠΑ) 2023 |
| --- | --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια διαφόρων χρωμάτων και συναφών, απαραίτητων για την εφαρμογή των χρωμάτων, υλικών όπως για παράδειγμα πλαστικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, βερνικόχρωμα (λαδομπογιά) βαφής μεταλλικών επιφανειών, ακρυλικά χρώματα διαγράμμισης οδών και κοινόχρηστων χώρων, γυάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης, ρολά, πινέλα, διαλυτικά  κλπ,    προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας του  Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων σε εργασίες συντήρησης και κατασκευές μικρής κλίμακας.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει με απευθείας ανάθεση, βάσει του N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν4782/2021 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας.

Ο  προϋπολογισμός της  μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 27.996,72 με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τους  Κ.Α. 70.05.6661.004  &  Κ.Α. 70.05.6662.006  του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2023. Αναλυτική περιγραφή των υπό προμήθεια υλικών και τους ύψους της δαπάνης που θα βαρύνει κάθε Κ.Α. δίδεται στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και του Προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις  διατάξεις:

1.     Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

2.     Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. 	Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

4.  Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης

5. 	Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την  αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

6. 	Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει.

7. 	Του Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4605/2019,ΦΕΚ 52/01-04-2019,Τεύχος Α΄ και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 4782/2021.

8. 	Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 1334/19-7-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

9. 	Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

10.  Του Ν. 4623/2019

11.  Του Ν. 2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α’-27.11.1995) Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.

12.  Του Ν.4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Τεύχος Α’

13.  Της με αρ. 57654/2017  Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781)<<Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.>>

14.  Το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις και ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο :   ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ

1.   	<<Εργοδότης>> ή <<Κύριος του Έργου ΚτΕ>> ή <<Αναθέτουσα Αρχή>>:

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων , Δ/νση:Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α  ,

Τ.Κ. 49100 , Κέρκυρα

2.   	<<Ανάδοχος προμηθευτής>> ή <<Προμηθευτής>>: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.

3.   	<< Δημοπρατούσα Αρχή >> ή (ΔΑ)>> και <<Αναθέτουσα Αρχή>>: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων.

4.   	<< Διευθύνουσα υπηρεσία >>: Η Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων

5.   	<< Προϊσταμένη Αρχή >>: ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων ή η Οικονομική Επιτροπή κατά περίπτωση.

6.   	<<Διαγωνιζόμενος>> - <<Προσφέρων>> :Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει προσφορά.

7.   	<<Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών>> :Το αρμόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών όργανο/α της Αναθέτουσας Αρχής , το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

8.   	«Τεύχη  Μελέτης»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:

8.1.   Συγγραφή Υποχρεώσεων

8.2.   Τιμολόγιο Μελέτης - Τεχνική Περιγραφή

8.3.   Προϋπολογισμός Μελέτης ,

8.4.   Η οικονομική προσφορά του αναδόχου,

8.5.   Η υπ’ αριθμ.19/2023 Μελέτη του Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 27.996,72 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%). Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το τρέχον έτος, από ιδίους πόρους, με κωδικό Κ.Α 70.05.6661.004 με τίτλο <<Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών για τη συντήρηση δημοτικών οδών>> με το ποσό των 20.000,00€  & Κ.Α. 70.05.6662.006 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης κοινόχρηστων χώρων >>με το ποσό των 8.000,00€ .

Αριθμοί αναφοράς της προμήθειας CPV είναι : 44812210-0, 44111400-5, 44820000-4, 39224210-3, 44511000-5, 44110000-4, 24200000-6, 44831300-7 , 44423000-1  , 90690000-0, 44820000-4 , 39540000-9 , 44811000-8, 34922110-0, 44832000-1

.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει με απευθείας ανάθεση, βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής , εφόσον το προσφερόμενο είδος πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας.

Προσφορές που οι τιμές μονάδας ξεπερνούν τον προϋπολογισμό της Μελέτης θα κρίνονται ως απαράδεκτες και δεν θα μπορούν να γίνουν  δεκτές.

Άρθρο 6ο :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

α)  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ. ή

β) του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν2513 / 97 (ΦΕΚ 139Α) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.

Άρθρο 7ο :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (Άρθρο 72 του N.4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»).

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

Άρθρο 8ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών που αποτελούν και το συμβατικό αντικείμενο της Σύμβασης.

Άρθρο 9ο :  ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται  τμηματικά ή συνολικά, ως προς τις ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου κατόπιν παραγγελίας από την Αρμόδια Υπηρεσία, στην αποθήκη του Δήμου.

Η παραλαβή της προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί  από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, (παρ.10 αρθρο.208 Ν).4412/2016, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου , με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής,  εντός ενός (1) μηνός, τηρουμένων των διαδικασιών που  προβλέπονται στις διατάξεις του N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν4782/2021.

Άρθρο 10ο : ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Άρθρο 11ο : ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Άρθρο 12ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Στην περίπτωση διαφορών που ίσως να προκύψουν ως αναφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της , η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους , σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα , αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

Άρθρο 13ο :  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα παρακάτω δικαιολογητικά εις διπλούν:

- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται  η εγγραφή τους σε αυτό ή η εγγραφή τους στα Μητρώα του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)  και το ειδικό επάγγελμά τους. Θα πρέπει απαραιτήτως να προκύπτει συνάφεια του επαγγελματικού αντικειμένου με την εμπορία του υπό προμήθεια υλικού. Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους  (όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της Σ.Υ.), όπως επίσης ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας  έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ειδικά και σε ότι αφορά τα απαιτούμενα στις παραγράφους 8-12 του Β΄Μέρους του Τεύχους Τιμολόγιο Μελέτης – Τεχνική Περιγραφή της παρούσας, απαιτείται ρητή δήλωση ότι το προσφερόμενο υλικό, συνοδεύεται από τα περιγραφόμενα Πιστοποιητικά, τα οποία θα προσκομιστούν άμεσα στην περίπτωση που αυτά ζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

- Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου (υπόδειγμα επισυνάπτεται).

- Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση ατομικής Επιχείρησης, η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του και ειδικότερα α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές της Εταιρείας, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας, από την οποία προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι φορολογικά ενήμερος και η οποία γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, από την οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (Κύριας και Επικουρικής) και η οποία γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

Άρθρο 14ο :  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ως  κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 75  του Ν.4412/2016 ορίζονται :

Α. Η Καταλληλόλητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται  η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους . (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους).

Β. Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

ΔΕΝ απαιτείται

Γ. Η Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

ΔΕΝ Απαιτείται

Άρθρο 15ο :  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 παρ.1 & 2 του Ν.4412/2016

Άρθρο 16ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δν/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στην εξωτερική πλευρά , του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

(Πρωτόκολλο Δν/σης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α  Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο :

- «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Προϋπολογισμού μελέτης 27.996,72 ( με ΦΠΑ 24%)

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή γραμματεία»

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του ( ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων,  εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει)  και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Άρθρο 17ο  :  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες  για ΕΞΙ (6) μήνες από την υποβολή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 18ο  :  ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου  Μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)  ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης.

Άρθρο 19ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α`. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

- Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 113/2014 (Α` 180) και του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α` 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.

- Η υποχρέωση της παραγράφου 2:

(α) επισημαίνεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 53 και

(β) αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 130.

- Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

- Η μεταφορά, η φορτοεκφόρτωση και παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, στην αποθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την διάρκεια της σύμβασης διαπιστωθεί η ύπαρξη ελαττωματικού προϊόντος, αυτό θα επιστρέφεται με έξοδα αποστολής του αναδόχου και θα αντικαθίσταται άμεσα.

Άρθρο 20ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους  της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

- Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

- Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 21ο  :  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει (στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές) τα υλικά που αποτελούν και το συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του N. 4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν4782/2021.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν4782/2021.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Κέρκυρα, …../…/2023 Η Συντάξασα - Αικατερίνη – Μαρία Αυθίνου Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κέρκυρα, ..../... /2023 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας - Εμμανουέλα Παπαδοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κέρκυρα, ……/... /2023 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου - Σπύρος Κορωνάκης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| --- | --- | --- |